Lista de componentes usados en definitiva:

Seguridad Sobrevoltaje

Zener 3.3V: BZT52C3V3-7-F

Zener 5.1V: BZT52C5V1-7-F

Transistor Sobrevoltaje: IRFR5305TRPBF

Conector Entrada: DC-005-5A-2.0

Resistencias: 1206W4J0102T5E (Estas de 1K ohm pero todas son del mismo empaquetado distinto valor).

Componentes Logica Rasp:

Conectores para Rasp: 2.54-2*20P Straight IDC Header, No Ejector.

Transistores para la Lógica: IRLML6344PBF-HXY.

Conector Output Señales: WJ127-5.0-06P-14-00A

Relay: Este lo cambiamos, SRD-05VDC-SL-C.

Diodo TVS: 1N6267A-E3/54.

Conectores que van al Exterior:

Conector Servos: 2.54-2*3PPin.

Cable Puente H: hanxia HX PH2.0-4P ST 200mm 24AWG.

Conector Puente H: S4B-PH-K-S

Expansor de Gpios:

Estoy entre dos expansores,  MCP23008T-E/SS y MCP23017T-E/SS, la principal diferencia entre los dos es el empaquetado, esto me jode en el tamaño, voy a empezar con el MCP23017 porque es el mas comercial y el que mas datasheets tiene pero si veo que estoy jugado de espacio.

Usamos un conector de 16 Pines: 2.54-2*8PPin.

Usamos Resistencias de 4.7K: 1206W4J0472T5E

Usamos Resistencia de 10K: 1206W4J0103T5E

Capacitor 100nF para no permitir el paso del ruido:  CL05B104KO5NNNC

Me base para conexiones en:

https://protosupplies.com/wp-content/uploads/2021/05/MCP23017-Module.jpg

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-mcp23017-i2c-gpio-expander.pdf

Led Encendido:

El LED que elegimos fue:  C2297

Le agregamos una resistencia de 390 Ohms: 1206W4J0391T5E.

Multiplexor I2C:

El Multiplexor que vamos a usar lo elegimos por el tamaño del empaquetado: TCA9548ARGER

Conexiones: https://www.ic-components.es/blog/TCA9548ARGER-I2C-switch-pinout-circuit-diagram-and-datasheet.jsp

Resistencia de 4.7K: 1206W4J0472T5E.

Usamos un conector de 16 Pines: 2.54-2*8PPin.

Amplificador:

No lo vamos a hacer en esta versión porque se nos van los costos y porque requiere mucho tiempo para cosas innecesarias.

Información Batería:

Rele usado para lógica Rasp: SRD-05VDC-SL-C

Resistencias THT: 47K y 1.5K de este estilo (MFR0W4F1501A50).

Transistor usado en lógica Rasp: IRLML6344PBF-HXY

Diodo TVS: 1N6267A-E3/54.

Armado ESP32:

Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=U1wLDvrBLVI

Video de Guia Esquematica: https://www.youtube.com/watch?v=l0SyRu5H_q8&t=16s

A esto hay que sumarle el regulador de voltaje y la resistencia pull-up para I2C, además de las conexiones de USB-C como lo hace en el video, igualmente es una buena guía.

https://ibb.co/G4pJK0nm Es un esquemático que hizo un usuario de Reddit.

Podemos ver este componente USBLC6-2SC6 que es para la protección de Descargas electroestáticas.

https://documentation.espressif.com/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf

https://www.reddit.com/r/esp32/?f=flair_name%3A%22Board%20Review%22 Este link nos lleva a ejemplos de personas en Reddit que piden revisión.

Para el reincio del Chip: El ajuste recomendado para el circuito de retardo RC suele ser R = 10 kΩ y C = 1 μF. Sin embargo, se deben ajustar parámetros específicos según las características de la fuente de alimentación y la sincronización de encendido y reinicio del chip.

https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html Para guia de conexiones y esquematico

Placa usada por NodeMCU

https://forum.arduino.cc/t/esp32-project-support/1065319

Foro útil arriba

LISTA DE COMPONENTES QUE VAMOS A USAR:

MCU-> ESP32-S3-Wroom-1-N16: C2913199.

Regulador Voltaje-> AMS1117-3.3: C6186 (https://www.instructables.com/Design-and-Implementation-of-a-33V-Power-Supply-Us/)

Conector USB-C 2.0 -> GT-USB-7010ASV: C2988369.

Botón -> TSC015A04310A: C2888974.

Protector ESD-> USBLC6-2SC6: C7519.

Resistencia 180 Ohms LEDs -> 1206W4J0181T5E

LED Rojo -> C2286

LED Amarillo -> C2296

Resistencia 12K -> 1206W4J0123T5E

Resistencia 470 -> 1206W4J0471T5E

Capacitor Ceramico 100 nF: CL05B104KO5NNNC

Capacitor Tantalium 22 uF: TAJA226K006RNJ

Resistencia 5.1K para USB: 1206W4J0512T5E

LISTO LAS CONEXIONES DE GPIOS.

LISTA DE CONECTORES:

Conector de 16 pines para alimentación de Ultrasonidos: 2.54-2*8P

Bornera de 2 pines: WJ127-5.0-02P-14-00A

Header de 3 Pines: HX PH254-01-03-Z-L11.5

Conector de 6 Pines para Servos y Puente H: 2.54-2*3P

Conector de 4 Pines para Sensor Giro y Finales de Carrera: S4B-XH-A(LF)(SN)

Conector Efecto Hall de 3 pines: S3B-XH-A(LF)(SN)